1.Створив лічильник

module counter(

input wire clk,

input wire rst,

input wire load,

input wire [3:0] data_in,

input wire en,

input wire up_down,

output reg [3:0] count

);

always @(posedge clk or posedge rst) begin

if(rst)

count <= 4'b0000;

else if (load)

count <= data_in;

else if (en) begin

if(up_down)

count <= count + 1'b1;

else

count <= count - 1'b1;

end

end

endmodule

2.Далі  написав testbench

module tb_counter;

//оголошуємо наші сигнали

reg clk;

reg rst;

reg load;

reg [3:0] data_in;

reg en;

reg up_down;

wire [3:0] count;

counter dut(

.clk     (clk),

.rst     (rst),

.load    (load),

.data_in (data_in),

.en      (en),

.up_down (up_down),

.count   (count)

);

initial clk = 0;

always #5 clk = ~clk;

endmodule

- ПЕРЕВІРИТИ ЗАВАНТАЖЕННЯ (LOAD)

module tb_counter;

//оголошуємо наші сигнали

reg clk;

reg rst;

reg load;

reg [3:0] data_in;

reg en;

reg up_down;

wire [3:0] count;

counter dut(

.clk     (clk),

.rst     (rst),

.load    (load),

.data_in (data_in),

.en      (en),

.up_down (up_down),

.count   (count)

);

initial clk = 0;

always #5 clk = ~clk;

// 3 пункт задачі

initial begin

rst     = 1;

load    = 0;

data_in = 4'd0;

en      = 0;

up_down = 1;

@(posedge clk); #1;

rst = 0;

// 2. load=1, data_in=10, чекаємо фронт такту

load    = 1;

data_in = 4'd10;

@(posedge clk); #1;

// 3. load=0

load = 0;

// 4. Перевірка

if (count === 10)

$display("PASS: load test, count = %0d", count);

else

$display("FAIL: load test, count = %0d (expected 10)", count);

$finish;

end

Time resolution is 1 ps

PASS: load test, count = 10

- ПЕРЕВІРИТИ РАХУНОК ВГОРУ, ВКЛЮЧНО З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ МЕЖУ

module tb_counter;

//оголошуємо наші сигнали

reg clk;

reg rst;

reg load;

reg [3:0] data_in;

reg en;

reg up_down;

wire [3:0] count;

counter dut(

.clk     (clk),

.rst     (rst),

.load    (load),

.data_in (data_in),

.en      (en),

.up_down (up_down),

.count   (count)

);

initial clk = 0;

always #5 clk = ~clk;

// 3 пункт задачі

initial begin

rst     = 1;

load    = 0;

data_in = 4'd0;

en      = 0;

up_down = 1;

@(posedge clk); #1;

rst = 0;

// 2. load=1, data_in=10, чекаємо фронт такту

load    = 1;

data_in = 4'd10;

@(posedge clk); #1;

// 3. load=0

load = 0;

// 4. Перевірка

if (count === 10)

$display("PASS: load test, count = %0d", count);

else

$display("FAIL: load test, count = %0d (expected 10)", count);

// === 4. ПЕРЕВІРКА РАХУНКУ ВГОРУ, ВКЛЮЧНО З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ МЕЖУ ===

en      = 1;

up_down = 1;

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

if (count === 13)

$display("PASS: count up test (step 1), count = %0d", count);

else

$display("FAIL: count up test (step 1), count = %0d (expected 13)", count);

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

if (count === 0)

$display("PASS: count up test (overflow), count = %0d", count);

else

$display("FAIL: count up test (overflow), count = %0d (expected 0)", count);

$finish;

end

endmodule

PASS: load test, count = 10

PASS: count up test (step 1), count = 13

PASS: count up test (overflow), count = 0

- ПЕРЕВІРИТИ УТРИМАННЯ ЗНАЧЕННЯ (EN=0)

module tb_counter;

//оголошуємо наші сигнали

reg clk;

reg rst;

reg load;

reg [3:0] data_in;

reg en;

reg up_down;

wire [3:0] count;

counter dut(

.clk     (clk),

.rst     (rst),

.load    (load),

.data_in (data_in),

.en      (en),

.up_down (up_down),

.count   (count)

);

initial clk = 0;

always #5 clk = ~clk;

// 3 пункт задачі

initial begin

rst     = 1;

load    = 0;

data_in = 4'd0;

en      = 0;

up_down = 1;

@(posedge clk); #1;

rst = 0;

// 2. load=1, data_in=10, чекаємо фронт такту

load    = 1;

data_in = 4'd10;

@(posedge clk); #1;

// 3. load=0

load = 0;

// 4. Перевірка

if (count === 10)

$display("PASS: load test, count = %0d", count);

else

$display("FAIL: load test, count = %0d (expected 10)", count);

// === 4. ПЕРЕВІРКА РАХУНКУ ВГОРУ, ВКЛЮЧНО З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ МЕЖУ ===

en      = 1;

up_down = 1;

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

if (count === 13)

$display("PASS: count up test (step 1), count = %0d", count);

else

$display("FAIL: count up test (step 1), count = %0d (expected 13)", count);

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

if (count === 0)

$display("PASS: count up test (overflow), count = %0d", count);

else

$display("FAIL: count up test (overflow), count = %0d (expected 0)", count);

// === 5. ПЕРЕВІРКА УТРИМАННЯ ЗНАЧЕННЯ (EN=0) ===

en = 0;

// up_down лишаємо як є — не повинен впливати

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

if (count === 0)

$display("PASS: hold test (en=0), count = %0d", count);

else

$display("FAIL: hold test (en=0), count = %0d (expected 0)", count);

// === 5. ПЕРЕВІРКА УТРИМАННЯ ЗНАЧЕННЯ (EN=0) ===

en = 0;

// up_down лишаємо як є — не повинен впливати

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

if (count === 0)

$display("PASS: hold test (en=0), count = %0d", count);

else

$display("FAIL: hold test (en=0), count = %0d (expected 0)", count);

en = 0;

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

if (count === 0)

$display("PASS: hold test (en=0), count = %0d", count);

else

$display("FAIL: hold test (en=0), count = %0d (expected 0)", count);

$finish;

end

endmodule

Time resolution is 1 ps

PASS: load test, count = 10

PASS: count up test (step 1), count = 13

PASS: count up test (overflow), count = 0

PASS: hold test (en=0), count = 0

PASS: hold test (en=0), count = 0

PASS: hold test (en=0), count = 0

- ПЕРЕВІРИТИ РАХУНОК ВНИЗ ІЗ ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ МЕЖУ

module tb_counter;

//оголошуємо наші сигнали

reg clk;

reg rst;

reg load;

reg [3:0] data_in;

reg en;

reg up_down;

wire [3:0] count;

counter dut(

.clk     (clk),

.rst     (rst),

.load    (load),

.data_in (data_in),

.en      (en),

.up_down (up_down),

.count   (count)

);

initial clk = 0;

always #5 clk = ~clk;

// 3 пункт задачі

initial begin

rst     = 1;

load    = 0;

data_in = 4'd0;

en      = 0;

up_down = 1;

@(posedge clk); #1;

rst = 0;

// 2. load=1, data_in=10, чекаємо фронт такту

load    = 1;

data_in = 4'd10;

@(posedge clk); #1;

// 3. load=0

load = 0;

// 4. Перевірка

if (count === 10)

$display("PASS: load test, count = %0d", count);

else

$display("FAIL: load test, count = %0d (expected 10)", count);

// === 4. ПЕРЕВІРКА РАХУНКУ ВГОРУ, ВКЛЮЧНО З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ МЕЖУ ===

en      = 1;

up_down = 1;

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

if (count === 13)

$display("PASS: count up test (step 1), count = %0d", count);

else

$display("FAIL: count up test (step 1), count = %0d (expected 13)", count);

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

if (count === 0)

$display("PASS: count up test (overflow), count = %0d", count);

else

$display("FAIL: count up test (overflow), count = %0d (expected 0)", count);

// === 5. ПЕРЕВІРКА УТРИМАННЯ ЗНАЧЕННЯ (EN=0) ===

en = 0;

// up_down лишаємо як є — не повинен впливати

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

if (count === 0)

$display("PASS: hold test (en=0), count = %0d", count);

else

$display("FAIL: hold test (en=0), count = %0d (expected 0)", count);

// === 5. ПЕРЕВІРКА УТРИМАННЯ ЗНАЧЕННЯ (EN=0) ===

en = 0;

// up_down лишаємо як є — не повинен впливати

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

if (count === 0)

$display("PASS: hold test (en=0), count = %0d", count);

else

$display("FAIL: hold test (en=0), count = %0d (expected 0)", count);

en = 0;

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

if (count === 0)

$display("PASS: hold test (en=0), count = %0d", count);

else

$display("FAIL: hold test (en=0), count = %0d (expected 0)", count);

// === 6. ПЕРЕВІРКА РАХУНКУ ВНИЗ ІЗ ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ МЕЖУ ===

en      = 1;

up_down = 0;

@(posedge clk); #1;

if (count === 15)

$display("PASS: count down test (underflow), count = %0d", count);

else

$display("FAIL: count down test (underflow), count = %0d (expected 15)", count);

$finish;

end

endmodule

Time resolution is 1 ps

PASS: load test, count = 10

PASS: count up test (step 1), count = 13

PASS: count up test (overflow), count = 0

PASS: hold test (en=0), count = 0

PASS: hold test (en=0), count = 0

PASS: hold test (en=0), count = 0

PASS: count down test (underflow), count = 15

- ПЕРЕВІРИТИ ПРІОРИТЕТ LOAD НАД EN

module tb_counter;

//оголошуємо наші сигнали

reg clk;

reg rst;

reg load;

reg [3:0] data_in;

reg en;

reg up_down;

wire [3:0] count;

counter dut(

.clk     (clk),

.rst     (rst),

.load    (load),

.data_in (data_in),

.en      (en),

.up_down (up_down),

.count   (count)

);

initial clk = 0;

always #5 clk = ~clk;

// 3 пункт задачі

initial begin

rst     = 1;

load    = 0;

data_in = 4'd0;

en      = 0;

up_down = 1;

@(posedge clk); #1;

rst = 0;

// 2. load=1, data_in=10, чекаємо фронт такту

load    = 1;

data_in = 4'd10;

@(posedge clk); #1;

// 3. load=0

load = 0;

// 4. Перевірка

if (count === 10)

$display("PASS: load test, count = %0d", count);

else

$display("FAIL: load test, count = %0d (expected 10)", count);

// === 4. ПЕРЕВІРКА РАХУНКУ ВГОРУ, ВКЛЮЧНО З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ МЕЖУ ===

en      = 1;

up_down = 1;

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

if (count === 13)

$display("PASS: count up test (step 1), count = %0d", count);

else

$display("FAIL: count up test (step 1), count = %0d (expected 13)", count);

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

if (count === 0)

$display("PASS: count up test (overflow), count = %0d", count);

else

$display("FAIL: count up test (overflow), count = %0d (expected 0)", count);

// === 5. ПЕРЕВІРКА УТРИМАННЯ ЗНАЧЕННЯ (EN=0) ===

en = 0;

// up_down лишаємо як є — не повинен впливати

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

if (count === 0)

$display("PASS: hold test (en=0), count = %0d", count);

else

$display("FAIL: hold test (en=0), count = %0d (expected 0)", count);

// === 5. ПЕРЕВІРКА УТРИМАННЯ ЗНАЧЕННЯ (EN=0) ===

en = 0;

// up_down лишаємо як є — не повинен впливати

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

if (count === 0)

$display("PASS: hold test (en=0), count = %0d", count);

else

$display("FAIL: hold test (en=0), count = %0d (expected 0)", count);

en = 0;

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

if (count === 0)

$display("PASS: hold test (en=0), count = %0d", count);

else

$display("FAIL: hold test (en=0), count = %0d (expected 0)", count);

// === 6. ПЕРЕВІРКА РАХУНКУ ВНИЗ ІЗ ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ МЕЖУ ===

en      = 1;

up_down = 0;

@(posedge clk); #1;

if (count === 15)

$display("PASS: count down test (underflow), count = %0d", count);

else

$display("FAIL: count down test (underflow), count = %0d (expected 15)", count);

// === 7. ПЕРЕВІРКА ПРІОРИТЕТУ LOAD НАД EN ===

load    = 1;

data_in = 4'd5;

en      = 1;

up_down = 1;

@(posedge clk); #1;

if (count === 5)

$display("PASS: load priority over en, count = %0d", count);

else

$display("FAIL: load priority over en, count = %0d (expected 5)", count);

load = 0;

$finish;

end

endmodule

PASS: load test, count = 10

PASS: count up test (step 1), count = 13

PASS: count up test (overflow), count = 0

PASS: hold test (en=0), count = 0

PASS: hold test (en=0), count = 0

PASS: hold test (en=0), count = 0

PASS: count down test (underflow), count = 15

PASS: load priority over en, count = 5

- ЗІБРАТИ ВСІ ПЕРЕВІРКИ В TASK

module tb_counter;

//оголошуємо наші сигнали

reg clk;

reg rst;

reg load;

reg [3:0] data_in;

reg en;

reg up_down;

wire [3:0] count;

counter dut(

.clk     (clk),

.rst     (rst),

.load    (load),

.data_in (data_in),

.en      (en),

.up_down (up_down),

.count   (count)

);

initial clk = 0;

always #5 clk = ~clk;

task automatic check_count(input [3:0] expected, input [8*32-1:0] name);

if (count === expected)

$display("PASS: %0s, count = %0d", name, count);

else

$display("FAIL: %0s, count = %0d (expected %0d)", name, count, expected);

endtask

// 3 пункт задачі

initial begin

rst     = 1;

load    = 0;

data_in = 4'd0;

en      = 0;

up_down = 1;

@(posedge clk); #1;

rst = 0;

// 2. load=1, data_in=10, чекаємо фронт такту

load    = 1;

data_in = 4'd10;

@(posedge clk); #1;

// 3. load=0

load = 0;

check_count(10, "load test");

// === 4. ПЕРЕВІРКА РАХУНКУ ВГОРУ, ВКЛЮЧНО З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ МЕЖУ ===

en      = 1;

up_down = 1;

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

check_count(13, "count up test (step 1)");

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

check_count(0, "count up test (overflow)");

// === 5. ПЕРЕВІРКА УТРИМАННЯ ЗНАЧЕННЯ (EN=0) ===

en = 0;

// up_down лишаємо як є — не повинен впливати

@(posedge clk); #1;

@(posedge clk); #1;

check_count(0, "hold test (en=0)");

// === 6. ПЕРЕВІРКА РАХУНКУ ВНИЗ ІЗ ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ МЕЖУ ===

en      = 1;

up_down = 0;

@(posedge clk); #1;

check_count(15, "count down test (underflow)");

// === 7. ПЕРЕВІРКА ПРІОРИТЕТУ LOAD НАД EN ===

load    = 1;

data_in = 4'd5;

en      = 1;

up_down = 1;

@(posedge clk); #1;

check_count(5, "load priority over en");

load = 0;

$finish;

end

endmodule

PASS: load test, count = 10

PASS: count up test (step 1), count = 13

PASS: count up test (overflow), count = 0

PASS: hold test (en=0), count = 0

PASS: count down test (underflow), count = 15

PASS: load priority over en, count = 5

- ЗНАЙТИ X-СТАН У Wave window

Не визначений стан Х отримуємо із-за того що count це є регістр (ячейка памяті) , а регістр не знає чим себе записати так як при ініціалізації ще запису не було.

- ЗАПУСТИТИ У КОНСОЛЬНОМУ РЕЖИМІ